Устройства соединительные для низковольтных цепей: соединители электрические, ТМ STEKKER, серия: LD

Модели: LD800-K1, LD800-K2, LD800-K3, LD800-K5, LD800-SL314

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

- Универсальные соединительные клеммы серии LD торговой марки «STEKKER» (скотч-локи), предназначены для соединения медных или алюминиевых проводов сечением 0,4-1,5мм2 без предварительной подготовки провода.

- Фиксация провода осуществляется с помощью прокалывающего зажима, который прорезает изоляцию провода и устанавливается надежный электрический контакт.

- Внутри клеммы содержится гидрофобный гель, который при опрессовке заполняет внутреннюю полость и защищает соединение от воздействия окружающей среды.

- Опрессовку клеммы можно осуществить с помощью плоскогубцев, без использования специальных инструментов.

- Данные клеммы предназначены для однократного использования.

- Технические характеристики

| Модель | LD800-K1 | LD800-K2 | LD800-K3 | LD800-K5 | LD800-SL314 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | 39543 | 39544 | 39545 | 39546 | 39547 |
| Материал контактной группы | Медь |  |  |  |  |
| Максимально допустимые сила тока, А/ напряжение, В | 5А/250В |  |  |  |  |
| Материал корпуса | Поликарбонат | Полипропилен | Поликарбонат | Нейлон | Поликарбонат |
| Материал наполнителя | Гидрофобный гель |  |  |  |  |
| Сечение подключаемых проводников | ож**: 0,4-0,7 мм2 | ож**: 0,4-0,9 мм2 | ож**: 0,4-0,9 мм2 | ож**: 0,4-0,9 мм2 | ож**: 0,5-1,5 мм2 |
| Максимальный диаметр кабеля | 1,52 мм | 2,08 мм | 1,67 мм | 1,67 мм | 4 мм |
| Внешний вид |  |  |  |  |  |
| Схема соединения |  |  |  |  |  |
| Цвет | Желтый | Оранжевый | Красный | Зеленый | Синий |
| Количество в упаковке, ОПТ/DIY, шт | 100/10 | 100/10 | 100/10 | 100/10 | 50/5 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | от -30 до +70°С; |  |  |  |  |
| Срок службы | Не менее 5 лет |  |  |  |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления (см. на упаковке)

**одножильный проводник

- Требования безопасности

Монтаж соединений с помощью клемм должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

Запрещается использовать клеммы с проводниками сечением, отличающимся от указанных в данной инструкции.

- Монтаж, подключение:

Провода без предварительной подготовки (снятие изоляции или установка наконечников) вставляются в клемму и обжимаются плоскогубцами до полного сжатия.

- Характерные неисправности и способы их устранения

При обнаружении повреждения корпуса клеммы следует заменить на новую.

При обнаружении потери контакта в цепи проверить надежность соединения проводников, и при необходимости повторно обжать клемму. Если данная проблема не решилась, проверьте целостность проводников. При необходимости замените клемму на новую.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 75% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Клеммы из пластика относятся к четвертому классу опасности. По окончании срока эксплуатации клеммы необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

- Информация об изготовителе

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.